附件1：

翠屏区污水泵站运行管护采购项目

主要内容

一、采购

（一）采购项目名称：翠屏区污水泵站运行管护项目

- （二）采购人：宜宾馨禹物业管理有限责任公司

- 二、资金情况

- 资金来源：财政资金。

- 三、项目概况

翠屏区污水翠屏区污水泵站运行管护项目。为预防泵站及相关设施（泵池、管道、水泵等）堵塞、损坏等问题，及时解决运行过程中出现的故障，保障翠屏区住建局22座污水泵站顺利、稳定、安全、高效运行及3座污水泵站看护。本项目确定翠屏区22座污水泵站运行管护及3座污水泵站看护的服务商一名。

- 项目清单

- 服务泵站清单如下

| ### 污水泵站运营管理服务项目服务设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵站名称 | 位置 | ### 备注 |
| 1 | 云栖酒楼污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 戎州桥桥地下停车场 |  |
| 2 | 中坝1号污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 金帝庄园对面 |  |
| 3 | 中坝2号污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 春江盛景小区对面 |  |
| 4 | 中坝3号污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 金帝庄园小区对面 |  |
| 5 | 公铁两用桥1号污水收集泵站（混凝土结构） | 公铁两用桥（火车铁路内） |  |
| 6 | 公铁两用桥2号污水收集泵站（混凝土结构） | 翠柏大道广信二手车下河滩地内 |  |
| 7 | 高尔夫训练场污水收集工程（混凝土结构） | 翠柏大道七点红绿灯下 |  |
| 8 | 半岛大院东北侧污水收集泵站（混凝土结构） | 半岛大院东北侧临江涵洞口 |  |
| 9 | 原船厂污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 半岛大院江边上 |  |
| 10 | 区建中宾馆污水收集泵站（混凝土结构） | 叙州区污水处理二期旁金沙江畔 |  |
| 11 | 远达第一城污水收集泵站（混凝土结构） | 红坝路都市风景旁 |  |
| 12 | 炮台污水收集工程（混凝土结构） | 上江北炮台小区 |  |
| 13 | 锁江石污水收集泵站（混凝土结构） | 上江北民胜苑 |  |
| 14 | 中坝6号污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 中坝桥北桥头东侧，滨河公园内 |  |
| 15 | 职业技术学院污水收集泵站（混凝土结构） | 宜宾职业技术学校C区后门 |  |
| 16 | 滨河水公园污水收集泵站（混凝土结构） | 滨河公园铁路旁 |  |
| 17 | 金山小区污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 天池片区金山小区外 |  |
| 18 | 规划二十二街污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 新村天宇华庭与众安汽车之间 |  |
| 19 | 新村河污水收集泵站（混凝土结构） | 半岛大院海鲜市场旁边 |  |
| 20 | 岷江新区污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 岷江新区兴盛路与祥和街交接处 |  |
| 21 | 天池家园污水收集泵站（混凝土结构） | 西郊街道新天社区天池家园后 |  |
| 22 | 铁路北侧污水收集泵站（一体化预制玻璃钢） | 西郊街道新天社区铁路一侧 |  |
| 23 | 唐家苑污水收集泵站（混凝土结构） | 五粮液大道赖家苑农业开发社处 | ### 已停运需看护 |
|  | 赖家苑污水收集泵站（混凝土结构） | 五粮液大道赖家院农业开发社处 | ### 已停运需看护 |
|  | 大佛陀污水收集泵站（混凝土结构） | 上江北五粮液院坝 | ### 已停运需看护 |

- 拟运行管理方案

- （一）管理模式：采用无人值守加重点泵站人员值守方式，巡查泵站每天巡查二次，重点泵站24小时人员值守，（新村河/船厂安排3人、中坝6号安排2人、新村职业技术学院安排2人、岷江新区安排2人、唐家苑/赖家苑/大佛陀安排1人），通过网络对排口进行监控，手机待机故障报警；

- （二）费用模式：

- 1.采用包干制，按照污水泵站分项报价，通过招标产生运行管理单位，负责污水泵站运行管理及对污水泵站设施设备、泵站内管道配件等进行维修、保养和更换。设施设备维修维护单价（含零配件）5000元以下（含5000元）由管护单位负责购买更换，单价5000元以上的设施设备维修维护（含零配件）由我公司负责购买原材料，管护单位负责维修更换；

- 2.电费由我公司缴纳；

3.设备配件5000元以上由我公司、区住建核对后，进行采购，凭票据报账；

- 4.减少泵站按项目包干价减少；

- 5.新增泵站参照中标包干单价另行协商。

- （三）服务要求

- 1.管护要求：

- ①对22座污水泵站进行运行管护（含设施设备维修维护、清淤）及唐家苑、赖家苑、大佛陀3座泵站的看护。

- ②对泵池、进水口定期清淤，每年各污水泵站不低于2次。

- ③对机械电气设备、泵站内管道配件等进行维修、保养和更换，包含对泵电机及泵浮球、投入式液位计进行维修安装调试、泵体及配件维修更换、控制器线路改造、调试及根据泵站排水量对泵体运行模式进行线路整改调试等（设备零配件单价5000元以下由管护单位负责购买更换，5000元以上由我公司负责购买原材料，管护单位更换）。

- ④做好泵站周围环境卫生，作业过程中保持现场整洁，淤积杂物随清随运。

- ⑤管护单位根据运行情况配置相应的人员，24小时管护泵站需配置10名管护人员24小时值守（新村河/船厂安排3人、中坝6号安排2人、新村职业技术学院安排2人、岷江新区安排2人）。为防止国有资产遗失，唐家苑/赖家苑/大佛陀三座停运污水泵站需安排1名人员进行看护。

- 2.检查要求

- ①建立泵站日常巡查制度、维保计划，保证泵站正常运行，不得无故停运（停电除外）；

- ②做好运行管理记录并及时准备填报相关报表，按时准确提交各类管理作业报表和报告；

- ③建立巡查记录等相关管理台账，对发现的问题应及时上报并立即整改；

- ④定期对排水设施、泵坑及进出水管进行疏掏，大雨后不定期进行疏掏，确保无杂物、淤积物，保证排水通畅。

- ⑤按照我公司要求，定期对泵站相关设施、设备进行维修、保养，提高设备、设施的正常使用率。

- 3.管理要求

- ①建立泵站管护管理制度、设备维修保养制度、设备操作规程、安全管理措施以及应急预案等相关制度，保障运行、服务质量。

- ②其他未列明事宜参照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）并结合抽水泵站设施(含泵站进出管网及内部管网)养护维修实际执行。

③进行有限空间作业时，需持证上岗，严格遵守有限空间作业各项规章制度。

④管护单位按照相关规定开展安全教育、安全演练、安全培训、安全检查等，杜绝安全事故发生。

- 4.考核办法

- ①每月定期对维护单位情况进行检查考核。每次检查考核结果将作为拨付每月合同费用的依据。

- ②考核采取计分的办法，我公司对中标人按月进行考核，考核得分 90 分以上（含 90 分）为优秀；考核得分 80 分以上（含 80 分）为良好；考核得分 70 分以上（含 70 分）为合格；考核得分 70 分以下为不合格。考核得分为“优秀”全额拨付当月维护管理费；考核得分在90分以下的，每少1分，扣除当月维护管理费1%，按照分数，依次扣除。连续 2 次考核不合格可不拨付维护管理费，并要求维护单位进行整改，整改后考核任不合格的可直接解除维护管理协议。管护公司应严格按照投标文件配备相应管护人员，经核查每少一名扣款3000元/月（可累计），每月执行一次扣款，弄虚作假，情节严重者，可终止合同。

③每月管护资料收集汇总后报公司存档（运行记录、维修记录、巡查记录、流量记录、来访人员登记表）。